INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA SEQUÍA Y LA ESCASEZ

Agosto de 2026

Publicado: 2 de septiembre de 2026

Oficina de Planificación Hidrológica

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR

ÍNDICE

1	INTRODUCCIÓN	5

2	RESUMEN DE LA SITUACIÓN A FECHA DEL INFORME	6

2.1	Resultado de los indicadores de sequía prolongada	6

2.2	Resultado de los indicadores de escasez	7

2.3	Escenarios de escasez	10

2.4	Indicadores globales de la demarcación	12

3	PREDICCIÓN DE EVOLUCIÓN DE LOS ESCENARIOS DE SEQUÍA PROLONGADA Y ESCASEZ	14

3.1	Evolución de los escenarios de sequía prolongada	14

3.2	Evolución de los escenarios de escasez	15

4	ACCIONES Y MEDIDAS	17

4.1	Acciones en situación de sequía prolongada	17

4.2	Medidas en situación de escasez.	17

Nota final:	18

ANEXO-1	19

ANEXO-2	47

- INTRODUCCIÓN

El Plan Especial de Sequía vigente (en adelante PES) aprobado por la Orden TED/601/2026, de 1 de junio, que entró en vigor el día 16 de junio de 2026, define el sistema de indicadores de la sequía prolongada y de la escasez.

La sequía prolongada corresponde a una sequía natural y se determina en base a indicadores de precipitaciones. La escasez es una situación coyuntural que refleja situaciones de dificultad para atender las demandas siendo sus indicadores precipitaciones, aforos, volumen embalsado y niveles piezométricos.

El sistema de indicadores de la Demarcación Hidrográfica del Júcar (DHJ) forma parte del sistema nacional de indicadores establecido en el artículo 27 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, referente a la gestión de sequías.

El presente informe tiene por objeto mostrar la situación de los indicadores de sequía prolongada y escasez de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, de acuerdo con lo establecido en el apartado 15 del Plan Especial de Sequía vigente (en adelante PES). Los datos empleados en la elaboración de este informe corresponden al mes anterior.

La descripción detallada de la metodología empleada para la definición del sistema de indicadores de sequía prolongada y escasez se pueden consultar en el PES de la DHJ, disponible en:

https://www.chj.es/es-es/medioambiente/gestionsequia/Paginas/RevisionPlanEspecialSequia.aspx

asdf

- RESUMEN DE LA SITUACIÓN A FECHA DEL INFORME

  - Resultado de los indicadores de sequía prolongada

En este apartado se recogen los resultados numéricos de los Índices de Estado de Sequía (IES) en el presente mes para las 13 Unidades Territoriales de Sequía (UTS) definidas.

El índice de estado adopta valores entre 0 a 1 y cuando es inferior a 0,30 se considera que la UTS está en situación de Sequía Prolongada, posibilitando aplicar las acciones previstas para esta situación.

La situación de sequía prolongada a fecha del informe se muestra en la tabla y figura siguiente.

| UTS | IES |  |
| --- | --- | --- |
| 01. Cenia-Maestrazgo | 0,64 |  |
| 02. Mijares-Plana de Castellón | 0,46 |  |
| 03. Palancia-Los Valles | 0,45 |  |
| 04A. Alto Turia | 0,46 |  |
| 04B. Bajo Turia | 0,63 |  |
| 05A. Magro | 0,68 |  |
| 05B. Alto Júcar | 0,48 |  |
| 05C. Medio Júcar | 0,51 |  |
| 05D. Bajo Júcar | 0,77 |  |
| 06. Serpis | 0,73 |  |
| 07. Marina Alta | 0,62 |  |
| 08. Marina Baja | 0,46 |  |
| 09. Vinalopó-Alacantí | 0,60 |  |

Tabla 1. Índices de estado de sequía (IES) y representación geográfica de los escenarios de sequía prolongada.

En el Anexo-1 se pueden consultar los gráficos de evolución de los indicadores de sequía prolongada por UTS.

  - Resultado de los indicadores de escasez

De la misma manera, en este apartado se recogen los resultados numéricos de los Índices de Estado de Escasez (IEE) tanto para los indicadores parciales como para las 9 Unidades Territoriales de Escasez (UTE) definidas.

El rango de valores del índice de estado varía entre 0 y 1, permitiendo clasificar la situación de escasez en los cuatro escenarios siguientes, que se codifican en el presente documento con los colores del cuadro siguiente.

| Descripción | Valor del indicador/IEE | Estado/escenario |
| --- | --- | --- |
| Ausencia de escasez | 1,00-0,50 | NORMALIDAD |
| Escasez moderada | 0,49-0,30 | PREALERTA |
| Escasez severa | 0,29-0,15 | ALERTA |
| Escasez grave | 0,14-0,00 | EMERGENCIA |

Tabla 2. Clasificación del estado del indicador e IEE y del escenario

La situación de todos los indicadores parciales a fecha del informe es la siguiente.

| Nombre y valor Indicador |  |  |
| --- | --- | --- |
| VE01 | Volumen embalsado en Ulldecona | 0,87 |
| PZ18 | Piezómetro 08.10.008 Vinaròs | 0,60 |
| PZ20 | Piezómetro 08.07.009 Alcalà de Xivert | 1,00 |
| PL01 | Pluviómetros zona interior Cenia-Maestrazgo | 0,64 |
| EE01 | Entradas a Arenós | 0,09 |
| VE02 | Volumen embalsado en Arenós y Sichar | 0,67 |
| PZ02 | Piezómetro 08.05.005 Sarrión | 0,00 |
| PZ03 | Piezómetro 08.12.014 Betxí | 0,58 |
| PZ04 | Piezómetro 08.13.007 Eslida | 0,80 |
| EE02 | Entradas a El Regajo | 0,27 |
| VE03 | Volumen embalsado en El Regajo | 0,43 |
| PZ06 | Piezómetro 08.21.005 Sagunto | 0,72 |
| PZ23 | Piezómetro 08.20.011 Sagunto | 0,64 |
| VE04 | Volumen embalsado en el Arquillo de San Blas | 0,64 |
| EA01 | Estación foronómica 08028 Villalba Alta | 0,19 |
| EE03 | Entradas al Arquillo de San Blas | 0,42 |
| EA02 | Estación foronómica 08018 Zagra | 0,39 |
| VE05 | Volumen embalsado en Benagéber y Loriguilla | 0,58 |
| PZ07 | Piezómetro 08.22.002 Bugarra | 0,79 |
| PZ19 | Piezómetro 08.19.009 Llíria | 0,78 |
| PZ10 | Piezómetro 08.25.010 Aldaia | 0,96 |
| EA03 | Estación foronómica 08032 Cuenca | 0,47 |
| EA04 | Estación foronómica 08090 Pajaroncillo | 0,61 |
| PZ11 | Piezómetro 08.24.005 Utiel | 0,77 |
| EA05 | Estación foronómica 08138 Balazote | 0,56 |
| EA06 | Estaciones foronómicas 08144 y 08036 | 0,09 |
| PZ12 | Piezómetro 08.29.053 Cenizate | 0,00 |
| VE06 | Volumen embalsado en Forata | 0,82 |
| PL03 | Pluviómetros Embalse de Tous | 0,68 |
| VE07 | Volumen embalsado en Alarcón, Contreras y Tous | 1,00 |
| PZ13 | Piezómetro 08.28.007 Montesa | 0,79 |
| PZ14 | Piezómetro 08.38.019 Gandia | 1,00 |
| VE08 | Volumen embalsado en Beniarrés | 0,29 |
| PL05 | Pluviómetros Marina Alta | 0,68 |
| PZ21 | Piezómetro 08.37.008 Oliva | 0,48 |
| PZ22 | Piezómetro 08.38.022 Els Poblets | 0,46 |
| VE09 | Volumen embalsado en Amadorio y Guadalest | 0,31 |
| PL06 | Pluviómetros Alto Vinalopó | 0,50 |
| PL07 | Pluviómetros Medio Vinalopó | 0,70 |
| PZ17 | Piezómetro 08.36.001 Banyeres de Mariola | 0,32 |

Tabla 3. Resultados numéricos de los indicadores a fecha de realización del presente informe

En el caso específico del indicador del volumen transferible por la conducción Júcar-Vinalopó no se ha ajustado a un rango de valores entre 0 y 1. El indicador muestra directamente el valor del volumen transferible, por lo que su rango de valores va de 0 a 80 hm3. En la tabla siguiente se muestran los valores mensuales adoptados para los umbrales de emergencia, alerta y prealerta en cada uno de los meses del año hidrológico para dicho indicador. En caso que el indicador tome valores sobre el umbral de cambio de escenario, se considerará que el sistema se encuentra en aquel escenario más optimista.

| Mes | Volúmenes transferibles acumulados (hm3) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Prealerta | Alerta | Emergencia |
| Octubre | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Noviembre | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| Diciembre | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
| Enero | 16,3 | 14,8 | 13,4 |
| Febrero | 22,8 | 19,8 | 16,8 |
| Marzo | 29,4 | 24,8 | 20,2 |
| Abril | 36,0 | 29,7 | 23,5 |
| Mayo | 39,0 | 32,7 | 26,5 |
| Junio | 41,9 | 35,7 | 29,4 |
| Julio | 44,6 | 38,4 | 32,1 |
| Agosto | 47,3 | 41,0 | 34,8 |
| Septiembre | 50,0 | 43,7 | 37,4 |

Tabla 4. Umbrales de prealerta, alerta y emergencia establecidos sobre los volúmenes transferibles por la conducción Júcar-Vinalopó.

La situación de este indicador parcial a fecha del informe es la siguiente.

| Nombre y valor Indicador |  |  |
| --- | --- | --- |
| VT01 | Volumen transferible por la conduc. Júcar-Vinalopó | 80,00 |

Tabla 5. Resultados numéricos del indicador VT01 a fecha de realización del presente informe

En la figura siguiente se muestra la ubicación de los indicadores parciales y su estado de escasez.

Figura 1. Representación geográfica de los indicadores parciales de escasez

Los resultados agregados por unidad territorial de escasez se muestran en la siguiente tabla, en la que se omite el indicador VT01 dado que no se pondera a efectos de calcular el indicador global de la UTE.

| Cód. indicador | UTE | Valor indicador | Coeficiente | Valor del IEE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VE01 | Cenia-Maestrazgo | 0,87 | 0,34 | 0,79 |
| PZ18 |  | 0,60 | 0,22 |  |
| PZ20 |  | 1,00 | 0,22 |  |
| PL01 |  | 0,64 | 0,22 |  |
| EE01 | Mijares-Plana de Castellón | 0,09 | 0,11 | 0,54 |
| VE02 |  | 0,67 | 0,42 |  |
| PZ02 |  | 0,00 | 0,11 |  |
| PZ03 |  | 0,58 | 0,18 |  |
| PZ04 |  | 0,80 | 0,18 |  |
| EE02 | Palancia-Los Valles | 0,27 | 0,40 | 0,49 |
| VE03 |  | 0,43 | 0,10 |  |
| PZ06 |  | 0,72 | 0,25 |  |
| PZ23 |  | 0,64 | 0,25 |  |
| VE04 | Turia | 0,64 | 0,08 | 0,59 |
| EA01 |  | 0,19 | 0,09 |  |
| EE03 |  | 0,42 | 0,04 |  |
| EA02 |  | 0,39 | 0,09 |  |
| VE05 |  | 0,58 | 0,42 |  |
| PZ07 |  | 0,79 | 0,11 |  |
| PZ19 |  | 0,78 | 0,11 |  |
| PZ10 |  | 0,96 | 0,06 |  |
| EA03 | Júcar | 0,47 | 0,23 | 0,70 |
| EA04 |  | 0,61 | 0,20 |  |
| PZ11 |  | 0,77 | 0,03 |  |
| EA05 |  | 0,56 | 0,03 |  |
| EA06 |  | 0,09 | 0,03 |  |
| PZ12 |  | 0,00 | 0,03 |  |
| VE06 |  | 0,82 | 0,03 |  |
| PL03 |  | 0,68 | 0,03 |  |
| VE07 |  | 1,00 | 0,36 |  |
| PZ13 |  | 0,79 | 0,03 |  |
| PZ14 | Serpis | 1,00 | 0,31 | 0,51 |
| VE08 |  | 0,29 | 0,69 |  |
| PL05 | Marina Alta | 0,68 | 0,20 | 0,51 |
| PZ21 |  | 0,48 | 0,40 |  |
| PZ22 |  | 0,46 | 0,40 |  |
| VE09 | Marina Baja | 0,31 | 1,00 | 0,31 |
| PL06 | Vinalopó-Alacantí | 0,50 | 0,10 | 0,59 |
| PL07 |  | 0,70 | 0,66 |  |
| PZ17 |  | 0,32 | 0,24 |  |

Tabla 6. Valor numérico del IEE por UTE por agregación de los indicadores parciales

En el Anexo-2 se pueden consultar los gráficos de evolución de los indicadores de escasez por UTE y para cada indicador parcial.

  - Escenarios de escasez

Por último, hay que tener en cuenta la diferencia entre el valor del índice y el escenario. Para entrar o salir de un escenario de escasez no será suficiente con que el Índice de Estado de Escasez (IEE) presente los valores correspondientes al escenario en cuestión, sino que se requerirá cierta continuidad de los valores para evitar entradas y salidas bruscas que dificultarían la gestión o aplicación de las medidas. Las condiciones de entrada y salida de los escenarios se pueden consultar en el PES.

En el cuadro siguiente se puede observar el valor que ha tomado el indicador de cada UTE a lo largo del último año y el color del escenario.

| UTE | sep-25 | oct-25 | nov-25 | dic-25 | ene-26 | feb-26 | mar-26 | abr-26 | may-26 | jun-26 | jul-26 | ago-26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UTE 01. Cenia-Maestrazgo | 0,62 | 0,83 | 0,75 | 0,71 | 0,88 | 0,91 | 0,87 | 0,86 | 0,83 | 0,83 | 0,71 | 0,79 |
| UTE 02. Mijares-Plana de Castellón | 0,73 | 0,77 | 0,80 | 0,73 | 0,70 | 0,72 | 0,77 | 0,77 | 0,58 | 0,59 | 0,59 | 0,54 |
| UTE 03. Palancia-Los Valles | 0,53 | 0,61 | 0,55 | 0,56 | 0,58 | 0,68 | 0,71 | 0,69 | 0,58 | 0,55 | 0,51 | 0,49 |
| UTE 04. Turia | 0,69 | 0,67 | 0,66 | 0,64 | 0,64 | 0,69 | 0,74 | 0,71 | 0,66 | 0,60 | 0,61 | 0,59 |
| UTE 05. Júcar | 0,81 | 0,81 | 0,76 | 0,69 | 0,65 | 0,92 | 0,91 | 0,90 | 0,71 | 0,66 | 0,66 | 0,70 |
| UTE 06. Serpis | 0,41 | 0,46 | 0,29 | 0,37 | 0,41 | 0,43 | 0,44 | 0,45 | 0,45 | 0,47 | 0,50 | 0,51 |
| UTE 07. Marina Alta | 0,48 | 0,64 | 0,47 | 0,38 | 0,67 | 0,58 | 0,62 | 0,64 | 0,67 | 0,56 | 0,52 | 0,51 |
| UTE 08. Marina Baja | 0,22 | 0,25 | 0,20 | 0,17 | 0,26 | 0,26 | 0,30 | 0,29 | 0,27 | 0,27 | 0,29 | 0,31 |
| UTE 09. Vinalopó-Alacantí | 0,27 | 0,29 | 0,21 | 0,47 | 0,50 | 0,52 | 0,55 | 0,58 | 0,60 | 0,59 | 0,57 | 0,59 |

Tabla 7. Índice de estado de escasez por UTE sobre coloración del escenario diagnosticado

Finalmente, en la figura siguiente se muestra el escenario declarado para cada UTE.

| UTE | IEE |  |
| --- | --- | --- |
| 01. Cenia-Maestrazgo | 0,79 |  |
| 02. Mijares-Plana de Castellón | 0,54 |  |
| 03. Palancia-Los Valles | 0,49 |  |
| 04. Turia | 0,59 |  |
| 05. Júcar | 0,70 |  |
| 06. Serpis | 0,51 |  |
| 07. Marina Alta | 0,51 |  |
| 08. Marina Baja | 0,31 |  |
| 09. Vinalopó-Alacantí | 0,59 |  |

Tabla 8. Índices de estado de escasez y representación geográfica de los escenarios de escasez.

  - Indicadores globales de la demarcación

El indicador global de la demarcación para la situación de sequía prolongada se calcula mediante la ponderación de los indicadores de las UTS en función de la superficie de cada unidad territorial, con el siguiente resultado para el presente mes:

| UTS | 01 | 02 | 03 | 04A | 04B | 05A | 05B | 05C | 05D | 06 | 07 | 08 | 09 | ago 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coef. | 0,05 | 0,11 | 0,03 | 0,11 | 0,05 | 0,04 | 0,15 | 0,27 | 0,06 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,07 | 0,54 |
| IES | 0,64 | 0,46 | 0,45 | 0,46 | 0,63 | 0,68 | 0,48 | 0,51 | 0,77 | 0,73 | 0,62 | 0,46 | 0,60 |  |

Tabla 9. Indicador global de sequía del mes del informe

Gráfico 1. Evolución del indicador global de sequía prolongada

Del mismo modo, agrupando los indicadores de escasez en tres zonas (norte, central y sur) con los criterios expuestos en el PES y que se resumen a continuación se obtiene el indicador global de la demarcación de escasez, con el siguiente resultado para el presente mes:

Criterios:

Si zona norte, zona central o zona sur < 0,3 |>>| valor global = valor mínimo

Si zona norte, zona central y zona sur ≥ 0,3 |>>| valor global = promedio de las tres zonas

|  | Zona Norte |  |  | Zona Central |  | Zona Sur |  |  |  | ago 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UTE | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |  |
| IES | 0,79 | 0,54 | 0,49 | 0,59 | 0,70 | 0,51 | 0,51 | 0,31 | 0,59 | 0,56 |
|  | 0,61 |  |  | 0,59 |  | 0,48 |  |  |  |  |

Tabla 10. Indicador global de escasez del mes del informe

Gráfico 2. Evolución del indicador global de escasez

- PREDICCIÓN DE EVOLUCIÓN DE LOS ESCENARIOS DE SEQUÍA PROLONGADA Y ESCASEZ

La predicción a tres meses de la evolución de los indicadores de sequía prolongada y escasez se realiza en base a la predicción estacional de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) que recoge tres hipótesis de precipitación distintas (trimestre seco, trimestre normal o trimestre húmedo) de forma que dichas hipótesis se complementan con la probabilidad de ocurrencia. En la figura siguiente se muestra la predicción estacional actual de AEMET.

Figura 2. Probabilidad de la categoría más probable de precipitación. Fuente: AEMET.

Los detalles metodológicos de cómo se realiza esta predicción se pueden consultar en el PES.

  - Evolución de los escenarios de sequía prolongada

En las tablas siguientes se presenta la predicción de la evolución de los índices de estado de sequía prolongada y de los escenarios según las hipótesis de precipitación anteriores. En la tabla siguiente, se muestran los valores reales de los seis últimos meses, tanto de los IES como de los escenarios, hasta el mes de referencia de este informe, así como la predicción para los tres meses siguientes.

| UTS | Datos Reales |  |  |  |  |  | Predicción |  |  | Trimestre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mar- 26 | abr-26 | may-26 | jun-26 | jul-26 | ago-26 | sep-26 | oct- 26 | nov-26 |  |
| UTS 01. Cenia-Maestrazgo | 0,70 | 0,69 | 0,71 | 0,71 | 0,64 | 0,64 | 0,55 | 0,45 | 0,43 | Seco |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,63 | 0,55 | 0,63 | Normal |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,66 | 0,78 | 0,98 | Húmedo |
| UTS 02. Mijares-Plana de Castellón | 0,61 | 0,58 | 0,57 | 0,54 | 0,47 | 0,46 | 0,38 | 0,24 | 0,16 | Seco |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,43 | 0,36 | 0,44 | Normal |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,48 | 0,57 | 0,75 | Húmedo |
| UTS 03. Palancia-Los Valles | 0,56 | 0,54 | 0,53 | 0,52 | 0,46 | 0,45 | 0,39 | 0,26 | 0,21 | Seco |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,44 | 0,38 | 0,43 | Normal |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,46 | 0,50 | 0,67 | Húmedo |
| UTS 04A. Alto Turia | 0,53 | 0,50 | 0,49 | 0,43 | 0,39 | 0,46 | 0,44 | 0,37 | 0,34 | Seco |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,49 | 0,47 | 0,50 | Normal |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,50 | 0,62 | 0,69 | Húmedo |
| UTS 04B. Bajo Turia | 0,74 | 0,71 | 0,68 | 0,67 | 0,61 | 0,63 | 0,50 | 0,35 | 0,30 | Seco |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,59 | 0,45 | 0,55 | Normal |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,70 | 0,76 | 0,99 | Húmedo |
| UTS 05A. Magro | 0,69 | 0,66 | 0,68 | 0,66 | 0,63 | 0,68 | 0,66 | 0,49 | 0,47 | Seco |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,75 | 0,65 | 0,73 | Normal |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,77 | 0,82 | 1,00 | Húmedo |
| UTS 05B. Alto Júcar | 0,59 | 0,52 | 0,55 | 0,51 | 0,49 | 0,48 | 0,51 | 0,48 | 0,44 | Seco |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,56 | 0,59 | 0,58 | Normal |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,57 | 0,67 | 0,70 | Húmedo |
| UTS 05C. Medio Júcar | 0,55 | 0,57 | 0,55 | 0,54 | 0,52 | 0,51 | 0,51 | 0,46 | 0,44 | Seco |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,54 | 0,53 | 0,56 | Normal |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,66 | 0,71 | 0,84 | Húmedo |
| UTS 05D. Bajo Júcar | 0,74 | 0,73 | 0,77 | 0,76 | 0,75 | 0,77 | 0,69 | 0,49 | 0,49 | Seco |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,74 | 0,60 | 0,72 | Normal |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,86 | 0,84 | 0,98 | Húmedo |
| UTS 06. Serpis | 0,68 | 0,68 | 0,73 | 0,73 | 0,72 | 0,73 | 0,68 | 0,48 | 0,49 | Seco |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,73 | 0,58 | 0,67 | Normal |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,86 | 0,87 | 1,00 | Húmedo |
| UTS 07. Marina Alta | 0,68 | 0,67 | 0,68 | 0,70 | 0,60 | 0,62 | 0,55 | 0,47 | 0,48 | Seco |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,60 | 0,55 | 0,63 | Normal |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,71 | 0,77 | 0,93 | Húmedo |
| UTS 08. Marina Baja | 0,46 | 0,46 | 0,47 | 0,48 | 0,45 | 0,46 | 0,41 | 0,36 | 0,36 | Seco |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,44 | 0,42 | 0,47 | Normal |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,59 | 0,69 | 0,88 | Húmedo |
| UTS 09. Vinalopó-Alacantí | 0,53 | 0,54 | 0,59 | 0,58 | 0,56 | 0,60 | 0,59 | 0,49 | 0,50 | Seco |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,65 | 0,61 | 0,72 | Normal |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,77 | 0,82 | 0,96 | Húmedo |

Tabla 11. Índice de estado de sequía prolongada por UTS sobre coloración del escenario y previsiones de evolución a tres meses con hipótesis de trimestre seco, normal y húmedo

Esta información se presenta también en formato gráfico en el Anexo 1.

  - Evolución de los escenarios de escasez

En las tablas siguientes se presenta la predicción de la evolución de los índices de estado de escasez y de los escenarios según distintas hipótesis de precipitación (trimestre seco, trimestre normal o trimestre húmedo). Se muestran los valores reales de los seis últimos meses, tanto de los IEE como de los escenarios, hasta el mes de referencia de este informe, así como la predicción para los tres meses siguientes.

| UTE | Datos Reales |  |  |  |  |  | Predicción |  |  | Trimestre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mar- 26 | abr-26 | may-26 | jun-26 | jul-26 | ago-26 | sep-26 | oct- 26 | nov-26 |  |
| UTE 01. Cenia-Maestrazgo | 0,87 | 0,86 | 0,83 | 0,83 | 0,71 | 0,79 | 0,76 | 0,59 | 0,47 | Seco |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,84 | 0,78 | 0,75 | Normal |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,92 | 0,92 | 0,99 | Húmedo |
| UTE 02. Mijares-Plana de Castellón | 0,77 | 0,77 | 0,58 | 0,59 | 0,59 | 0,54 | 0,56 | 0,52 | 0,49 | Seco |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,67 | 0,65 | 0,69 | Normal |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,75 | 0,81 | 0,86 | Húmedo |
| UTE 03. Palancia-Los Valles | 0,71 | 0,69 | 0,58 | 0,55 | 0,51 | 0,49 | 0,33 | 0,25 | 0,11 | Seco |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,49 | 0,43 | 0,43 | Normal |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,63 | 0,69 | 0,74 | Húmedo |
| UTE 04. Turia | 0,74 | 0,71 | 0,66 | 0,60 | 0,61 | 0,59 | 0,57 | 0,53 | 0,47 | Seco |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,62 | 0,63 | 0,63 | Normal |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,69 | 0,75 | 0,79 | Húmedo |
| UTE 05. Júcar | 0,91 | 0,90 | 0,71 | 0,66 | 0,66 | 0,70 | 0,71 | 0,68 | 0,53 | Seco |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,75 | 0,79 | 0,77 | Normal |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,81 | 0,94 | 0,96 | Húmedo |
| UTE 06. Serpis | 0,44 | 0,45 | 0,45 | 0,47 | 0,50 | 0,51 | 0,44 | 0,47 | 0,55 | Seco |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,50 | 0,61 | 0,90 | Normal |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,51 | 0,92 | 0,91 | Húmedo |
| UTE 07. Marina Alta | 0,62 | 0,64 | 0,67 | 0,56 | 0,52 | 0,51 | 0,30 | 0,26 | 0,26 | Seco |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,50 | 0,48 | 0,51 | Normal |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,70 | 0,83 | 0,89 | Húmedo |
| UTE 08. Marina Baja | 0,30 | 0,29 | 0,27 | 0,27 | 0,29 | 0,31 | 0,25 | 0,19 | 0,11 | Seco |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,27 | 0,23 | 0,18 | Normal |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,32 | 0,40 | 0,50 | Húmedo |
| UTE 09. Vinalopó-Alacantí | 0,55 | 0,58 | 0,60 | 0,59 | 0,57 | 0,59 | 0,57 | 0,47 | 0,48 | Seco |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,63 | 0,59 | 0,69 | Normal |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,75 | 0,80 | 0,87 | Húmedo |

Tabla 12. Índice de estado de escasez por UTE sobre coloración del escenario y previsiones de evolución a tres meses con hipótesis de trimestre seco, normal y húmedo

En el Anexo 2 se puede consultar, en formato gráfico, la predicción de la evolución de los indicadores de estado de escasez tanto por indicador parcial como por cada UTE.

- ACCIONES Y MEDIDAS

  - Acciones en situación de sequía prolongada

El escenario de sequía prolongada se activa cuando el valor de indicador de la UTS tome un valor inferior a 0,3, sin condicionantes adicionales para las entradas o salidas, por lo que las acciones a aplicar estarán directamente relacionadas con el valor del indicador.

Acciones que se activan en el escenario de sequía prolongada

Admisión justificada del deterioro temporal del estado de las masas de agua por causas naturales excepcionales

Régimen de caudales ecológicos menos exigente

Otras medidas factibles para impedir que siga deteriorándose el estado y para no poner en peligro el logro de los objetivos medioambientales en otras masas de agua no afectadas por esas circunstancias

Tabla 13. Esquema de las acciones que se aplican en el escenario de sequía prolongada

La reducción de los caudales ecológicos mínimos aplicables en situación hidrológica ordinaria a sus valores mínimos para la situación de sequía, se realizará atendiendo a las disposiciones del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, siempre que no sean contrarias al art. 18.4 del RPH, que excluye a las zonas incluidas en la RN2000 o en la Lista de humedales Ramsar de la eventual aplicación de un régimen de caudales ecológicos menos exigente aun en el caso de sequías prolongadas. El régimen de caudales a aplicar en la demarcación está disponible en el sistema de información SIA Júcar de la página web del organismo (Qecomin_normalidad y Qecomin_sequía).

  - Medidas en situación de escasez.

Cuando algún escenario se encuentre en situación de escasez se podrán tomar las medidas necesarias para paliar los efectos de la misma dentro del marco de actuación establecido en el Plan Especial de Sequías (PES).

La activación de las medidas dependerá de las características de la sequía, del momento de entrada o salida de un escenario (principio o final de la campaña de riego…), de la previsión existente para los próximos meses, etc. El objetivo del PES es establecer unas orientaciones y directrices de las medidas a adoptar en situación de escasez, pero que a su vez permitan una cierta flexibilidad para ajustarse a la situación concreta que se esté produciendo.

Para más información sobre las medidas a aplicar en función de la unidad territorial y del escenario diagnosticado, consultar el punto 8.2 del PES, Medidas a aplicar en los escenarios de escasez coyuntural.

- Nota final:

El presente documento se pone a disposición de los usuarios en versión Microsoft Word con la finalidad de facilitar el acceso a la información, particularmente los datos que están incrustados en los gráficos.

En el supuesto de que la información facilitada por la Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., a través del documento en versión Microsoft Word, vaya a ser objeto de reutilización, se deberán contemplar las condiciones generales al respecto recogidas en nuestro Aviso legal y disponibles con carácter permanente en www.datos.gob.es/avisolegal.

En concreto:

- Está prohibido desnaturalizar el sentido de la información.

- Debe citarse la fuente de los documentos objeto de la reutilización. Esta cita podrá realizarse de la siguiente manera: "Origen de los datos: Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A.".

- Debe mencionarse la fecha de la última actualización de los documentos objeto de la reutilización, siempre cuando estuviera incluida en el documento original.

- No se podrá indicar, insinuar o sugerir que la Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., titular de la información, participa, patrocina o apoya la reutilización que se lleve a cabo con ella.

- Deben conservarse, no alterarse ni suprimirse los metadatos sobre la fecha de actualización y las condiciones de reutilización aplicables incluidos, en su caso, en el documento puesto a disposición para su reutilización.”

- ANEXO-1

Indicadores de Sequía Prolongada. Representación gráfica de las series temporales de los indicadores seleccionados y previsión a tres meses.

UTS 01.- CENIA-MAESTRAZGO

UTS 02.- MIJARES-PLANA DE CASTELLÓN

UTS 03.- PALANCIA-LOS VALLES

UTS 04A.- ALTO TURIA

UTS 04B.- BAJO TURIA

UTS 05A.- MAGRO

UTS 05B.- ALTO JÚCAR

UTS 05C.- MEDIO JÚCAR

UTS 05D.- BAJO JÚCAR

UTS 06.- SERPIS

UTS 07.- MARINA ALTA

UTS 08.- MARINA BAJA

UTS 09.- VINALOPÓ-ALACANTÍ

- ANEXO-2

Indicadores de Escasez. Representación gráfica de las series temporales de los indicadores seleccionados y previsión a tres meses

UTE 01.- CENIA-MAESTRAZGO

Indicador: PL01.- Pluviómetros zona interior Cenia-Maestrazgo

Indicador: PZ18.- Piezómetro 08.10.008 Vinaròs

Indicador: PZ20.- Piezómetro 08.07.009 Alcalà de Xivert

Indicador: VE01.- Volumen embalsado en Ulldecona

UTE 02.- MIJARES-PLANA DE CASTELLÓN

Indicador: EE01.- Entradas a Arenós

Indicador: PZ02.- Piezómetro 08.05.005 Sarrión

Indicador: PZ03.- Piezómetro 08.12.014 Betxí

Indicador: PZ04.- Piezómetro 08.13.007 Eslida

Indicador: VE02.- Volumen embalsado en Arenós y Sichar

UTE 03.- PALANCIA-LOS VALLES

Indicador: EE02.- Entradas a El Regajo

Indicador: PZ06.- Piezómetro 08.21.005 Sagunto

Indicador: PZ23.- Piezómetro 08.20.011 Sagunto

Indicador: VE03.- Volumen embalsado en El Regajo

UTE 04.- TURIA

Indicador: EA01.- Estación foronómica 08028 Villalba Alta

Indicador: EA02.- Estación foronómica 08018 Zagra

Indicador: EE03.- Entradas al Arquillo de San Blas

Indicador: PZ07.- Piezómetro 08.22.002 Bugarra

Indicador: PZ10.- Piezómetro 08.25.010 Aldaia

Indicador: PZ19.- Piezómetro 08.19.009 Llíria

Indicador: VE04.- Volumen embalsado en el Arquillo de San Blas

Indicador: VE05.- Volumen embalsado en Benagéber y Loriguilla

UTE 05.- JÚCAR

Indicador: EA03.- Estación foronómica 08032 Cuenca

Indicador: EA04.- Estación foronómica 08090 Pajaroncillo

Indicador: EA05.- Estación foronómica 08138 Balazote

Indicador: EA06.- Estaciones foronómicas 08144 y 08036

Indicador: PL03.- Pluviómetros Embalse de Tous

Indicador: PZ11.- Piezómetro 08.24.005 Utiel

Indicador: PZ12.- Piezómetro 08.29.053 Cenizate

Indicador: PZ13.- Piezómetro 08.28.007 Montesa

Indicador: VE06.- Volumen embalsado en Forata

Indicador: VE07.- Volumen embalsado en Alarcón, Contreras y Tous

Indicador: VT01.- Volumen transferible por la conduc. Júcar-Vinalopó

UTE 06.- SERPIS

Indicador: PZ14.- Piezómetro 08.38.019 Gandia

Indicador: VE08.- Volumen embalsado en Beniarrés

UTE 07.- MARINA ALTA

Indicador: PL05.- Pluviómetros Marina Alta

Indicador: PZ21.- Piezómetro 08.37.008 Oliva

Indicador: PZ22.- Piezómetro 08.38.022 Els Poblets

UTE 08.- MARINA BAJA

Indicador: VE09.- Volumen embalsado en Amadorio y Guadalest

UTE 09.- VINALOPÓ-ALACANTÍ

Indicador: PL06.- Pluviómetros Alto Vinalopó

Indicador: PL07.- Pluviómetros Medio Vinalopó

Indicador: PZ17.- Piezómetro 08.36.001 Banyeres de Mariola